标识：PT-R2657-TD2-1.00

公开

BCD星指令生成与发控软件

回归测试说明

总页数：39

中国科学院卫星软件评测中心

2026年8月25日

BCD星指令生成与发控软件

回归测试说明

| 拟制： | 李 友 | 日期： | 20260823 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对： | 罗天豪 | 日期： | 20260824 |
| 审核： | 施敏华 | 日期： | 20260825 |
| 批准： | 常亮 | 日期： | 20260825 |

文件状态表

| 版本 | 日期 | 更改摘要 | 修改章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.10 | 20260823 | 创建文档 | / | 内审版本 |
| V1.00 | 20260825 | 1、修改动态测试环境 | 1、3.2章节 | 内部评审修改 |

目  录

1	范围	2

1.1	标识	2

1.2	系统概述	2

1.2.1	被测软件功能	5

1.2.2	被测软件接口	7

1.2.3	被测软件性能	9

1.2.4	被测软件基本信息	10

1.3	文档概述	10

2	引用文件	10

2.1	标准类引用文档	11

2.2	技术类引用文档	11

3	测试环境	12

3.1	静态测试环境	12

3.1.1	软件项	12

3.1.2	硬件和固件项	13

3.2	动态测试环境	13

3.2.1	BCD星指令生成与发控软件配置项测试环境	13

4	软件更改部分	17

4.1	回归测试需求	19

4.1.1	BCD星指令生成与发控软回归测试	19

5	回归测试用例概述	22

6	测试用例	23

6.1	BCD星指令生成与发控软件配置项测试	23

6.1.1	文档审查	23

6.1.2	功能测试	23

6.1.3	性能测试	24

6.1.4	边界测试	25

7	需求的可追踪性	26

8	附录A：指令回归表	28

- 范围

标识

- 文档标识号：PT-R2657-TD2-1.00

- 文档标题：BCD星指令生成与发控软件回归测试说明

- 受测软件名称：BCD星指令生成与发控软件

- 受测软件标识：DZY-06

- 本文档适用的范围：定义“BCD星指令生成与发控软件”软件的回归测试说明，描述了BCD星指令生成与发控软件更改情况、影响域分析，以及回归测试用例

系统概述

在太空探源专项中，地面支撑系统作为科学卫星工程六大系统之一，是科学卫星在轨科学运行管理的核心和枢纽，是科学数据接收中心、卫星有效载荷管控中心、数据中心和服务中心，是确保卫星任务顺利实施，支持科学产出最大化的关键；地面支撑系统的主要任务是科学卫星在轨运行总体技术协调、有效载荷管控、科学数据接收、处理与科学研究支持，并为科学用户提供科学运行和科学数据服务。

在探路者一号卫星工程任务中，地面支撑系统根据工程任务技术验证的特点和科学运行需求，实施A星、BCD星有效载荷控制、任务运控决策以及C星D星应急测控、BCD星高速上下行通信任务，监视卫星有效载荷和编队在轨工作状态和科学任务执行情况，分析探路者一号卫星在轨运行态势，组织进行异常处置；接收BCD星X波段和B星C星D星Ku波段下行数据；对接收的原始数据进行初步处理，生成编辑级数据产品，并及时分发给载荷方和科学方进行标定级产品处理，对探路者一号卫星工程的各种数据产品进行永久保存和长期发布。

空间科学先导专项一期、二期地面支撑系统研制建设出“共用平台+任务专用部分”体系架构具有平台化、服务型、响应快特点的地球轨道科学卫星在轨运行业务平台及科学卫星任务运行场所。在此基础上，根据太空探源系列科学卫星专项宇宙起源、空间天气起源、生命起源等“起源”类重大科学问题涉及环月轨道编队、太阳极轨、科技前沿，以及飞行验证等特性研制建设新型科学卫星地面支撑系统体系架构平台，以实现对探路者一号技术验证支撑工作，并按专项任务进展分步实施探源专项地面支撑系统建设支撑后续任务。

任务运控与决策支持分系统是空间科学卫星地面支撑系统的重要组成部分，是控制探路者一号卫星执行科学观测任务、监视卫星有效载荷在轨状态、分析并处置异常情况，确保卫星有效载荷安全、高效运转的关键技术系统。

任务运控与决策支持分系统由科学计划服务与管理子系统、工作计划实施子系统、测控服务子系统、实时监视与判读子系统、编队业务管理、姿轨计算服务子系统、运控业务支撑子系统和协同分析与决策支持子系统，共8个子系统组成。任务运控分平台组成如图1-1所示。

图1-1任务运控与决策支持分系统组成图

探路者一号卫星BCD星指令生成与发控软件根据探路者一号卫星BCD星卫星控制计划编制发送来的有效载荷控制计划，采用BCD星动作序列与指令的映射，将卫星分布式低频干涉成像谱仪载荷的动作序列和数传序列，加工生成相对应正确的指令码和数传星历表；并对以上的指令执行时间进行时序校验，对参数输入值进行合法性校验。针对有效载荷软件更新申请，处理生成软件更新指令信息。为了确保卫星指令的可读性，将生成的卫星任务可识别的指令数据反转生成人工可判读的指令动作序列，并按照卫星任务指令数据生成规则，反演出指令数据中相应参数的含义，并与卫星有效载荷控制计 划的工作参数进行比对和合法性验证，确认指令编制的正确性。

图1-2卫星工作计划实施子系统组成图

软件系统配置项信息列表1-1见所示。其中，BCD星指令生成与发控软件为新研软件，将在本次软件测评中进行配置项级别测试。

表1-1 BCD星指令生成与发控软件配置项信息列表

| 软件配置项名称 | 所属分系统 | 主要功能 | 关键等级 | 软件类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCD星指令生成与发控软件 | 卫星工作计划实施子系统 | 探路者一号卫星BCD星指令生成与发控软件的指令生成为手工和自动两种方式 在自动方式下，当指令生成与发控软件收到计划编制完成通知后，自动获取依据BCD星有效载荷控制计划，经过解析处理生成动作序列后进行计划及参数合法性验证，验证通过后根据遥控指令及遥控指令参数等配置生成有效载荷指令数据并保存入库。 如果在进行计划及参数信息合法性验证时，验证未通过，操作人员需要根据提示对相应卫星的计划及参数信息进行检查，检查完成后可通过软件重新编制计划信息，最终生成正确的有效载荷指令数据。 | 重要 | 新研 |

被测软件功能

BCD星指令生成与发控软件功能见下表。

表1-2 BCD星指令生成与发控软件功能列表

| 序号 | 对应软件 | 功能名称 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BCD星指令生成与发控软件 | BCD星指令参数管理 | BCD星指令参数管理模块负责对BCD星遥控指令的参数集进行添加、修改、删除和查询等维护操作 |
|  |  | BCD星指令参数算法管理 | BCD星指令参数算法管理功能主要负责依据卫星运控需求对BCD星遥控指令参数的算法进行添加、修改、删除和查询等维护操作，支持将算法管理与BCD星指令参数进行绑定与解绑功能 |
|  |  | BCD星遥控指令模板管理 | BCD星遥控指令模板管理功能负责依据卫星运控需求对BCD星有效载荷遥控指令表进行添加、修改、删除和查询等维护操作。支持将BCD星指令参数与BCD星遥控指令模板进行绑定与解绑功能 |
|  |  | BCD星宏动作与指令模板映射管理 | BCD星宏动作与指令模板映射管理模块主要用来维护宏动作（卫星指令序列）和遥控指令模板之间的映射关系及指令执行时间间隔，基于卫星的观测任务模式配置多条遥控指令和时间码以字节为基本单位顺序拼接形成的线性队列，固化出多种指令排列组合的指令序列模板 |
|  |  | BCD星计划实例模板管理功能 | BCD星计划实例模板管理模块主要用来维护BCD星有效载荷控制计划的动作实例，支持加载有效载荷控制计划动作实例的功能，支持加载指令序列模板生成动作实例的功能，支持手动对动作实例的添加指令、删除指令的功能，支持手动编辑指令的参数实例值。支持将有效载荷控制控制计划实例及指令序列模板保存成卫星故障预案计划，支持加载卫星故障预案计划 |
|  |  | BCD星有效载荷控制计划获取 | BCD星有效载荷控制计划获取模块通过接口调用，从数据库中获取并解析探路者一号卫星BCD星卫星控制计划编制发送来的有效载荷控制计划，并验证解析后参数正确性 |
|  |  | BCD星遥控指令包生成 | BCD星遥控指令包生成模块负责根据模板管理配置的BCD星指令模板，将有效载荷控制计划中BCD星分布式低频干涉成像谱仪的载荷工作参数以及数传星历参数信息打包生成完整遥控指令包，并将生成的指令包信息保存到数据库中，对以上的指令执行时间进行时序校验，对参数输入值进行合法性校验 |
|  |  | BCD星遥控指令帧生成功能 | BCD星遥控指令帧生成模块负责根据遥控帧格式约定，将遥控指令包编制成遥控注入数据帧格式，进行数据域校验，同时计算帧校验和 |
|  |  | BCD星指令格式反演验证 | BCD星指令格式反演验证模块根据遥控指令帧格式约定，将BCD星遥控指令帧进行解构，在解构过程中验证帧CRC检验、帧长度、包长度及包格式是否正确 |
|  |  | BCD星指令码反演验证 | BCD星指令码反演验证根据BCD星指令模板，将二进制指令码分解生成人工可判读的指令动作序列，并按照试验星BCD星卫星任务指令编码/动作对应关系，以及编码算法，反演出指令数据中相应参数的含义，通过指令反演结果与BCD星分布式低频干涉成像谱仪的载荷控制计划、数传星历表、载荷工作参数进行比对和合法性验证，确认指令编制的正确性 |
|  |  | BCD星指令取消 | BCD星指令取消模块负责根据指令取消消息通知可取消有效载荷控制计划对应的指令信息，若该有效载荷控制计划对应的指令信息尚未发送至测控系统，不需要发送取消有效载荷控制计划的数据帧，仅将相关信息状态设置为取消状态；若已发送至测控系统，需要通过BCD星遥控指令包生成功能和BCD星遥控指令帧生成相应的取消载荷注入计划数据帧，通过业务通信与管理调度软件发送至测控系统 |
|  |  | BCD星指令生成记录管理 | BCD星指令生成记录管理模块主要负责记录BCD星指令生成情况，包括BCD星科学观测计划、BCD星有效载荷参数配置计划、BCD星卫星指令申请及BCD星载荷软件更新等类型相关指令，并提供BCD星指令生成记录信息的查询、显示及输出操作 |
|  |  | BCD星有效载荷数据注入计划发送 | BCD星有效载荷数据注入计划发送负责获取待发的字节遥控数据帧（支持界面上传bin文件）和载荷软件更新数据，按照与测控系统的接口生成有效载荷数据注入计划，将生成的数据（支持PDXP数据帧和txt文件）通过业务通信与管理调度软件发送给测控系统，同时将卫星编队试验计划发送给测控系统 |
|  |  | 卫星测控服务数据发送 | 卫星测控服务数据发送负责将CD星应急测控指令数据发送给卫星测控服务软件，支持发送取消上行数据发送接口 |
|  |  | BCD星取消有效载荷控制计划发送 | BCD星取消有效载荷控制计划发送可生成取消有效载荷控制计划并通过业务通信与管理调度软件发送给测控系统的能力。 |
|  |  | BCD星控制命令发送 | BCD星控制命令发送模块负责生成控制命令，并通过业务通信与管理调度软件将生成的数据发送给测控系统索取测控设备工作计划功能 |
|  |  | BCD星指令发控日志记录 | BCD星指令发控日志记录模块负责将每次发送的指令信息及发送时间等信息进行记录存储，并提供信息查询功能 |

被测软件接口

BCD星指令生成与发控软件对外接口形式主要有与BCD星卫星控制计划编制软件接口、与业务通信与管理调度软件接口、与参数处理监视与综合判读软件接口、与卫星测控服务软件接口。

图1-3BCD星指令生成与发控软件外部接口图

各接口具体内容如下表所示：

表1-3外部接口列表

| 序号 | 接口名称 | 接口标识 | 发送方 | 接收方 | 接口类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与BCD星卫星控制计划编制软件接口 | JK-01 | BCD星卫星控制计划编制软件 | BCD星指令生成与发控软件 | 数据库 | BCD星有效载荷控制计划，用于为指令生成 B星测控设备工作计划，用于为生成指令数据 BCD星载荷软件更新申请，用于为生成指令数据 CD星应急有效载荷控制计划，用于生成CD星应急指令 BCD星卫星编队试验计划，用于发送测控系统 |
|  |  |  | BCD星指令生成与发控软件 | BCD星卫星控制计划编制软件 | Web服务 | 指令生成取消服务，提供指令生成取消服务，取消指令生成数据状态或生成取消有效载荷计划 |
|  | 与业务通信与管理调度软件接口 | JK-02 | 业务通信与管理调度软件 | BCD星指令生成与发控软件 | 网口 | BCD星信息接收应答，通过业务通信与管理软件接收测控系统发送过来的信息接收应答 |
|  |  |  | BCD星指令生成与发控软件 | 业务通信与管理调度软件 | 网口 | BCD星控制命令，用于向测控系统发送控制命令，索取测控设备工作计划 BCD星有效载荷数据注入计划，向测控系统发送有效载荷控制指令有效载荷注入数据 BCD星取消有效载荷控制计划，向测控系统发送取消有效载荷控制计划 BCD星信息发送结束，向测控系统发送信息发送结束 BCD星高速上注数据，用于发送到测控系统 编队控制计划，用于发送到测控系统 |
|  | 与参数处理监视与综合判读软件接口 | JK-03 | BCD星指令生成与发控软件 | 参数处理监视与综合判读软件 | 数据库 | BCD星指令数据，提供BCD星指令数据 BCD星指令信息，提供BCD星指令信息 BCD星指令发控信息，提供BCD星指令信息 |
|  | 与卫星测控服务软件接口 | JK-04 | BCD星指令生成与发控软件 | 卫星测控服务软件 | 共享文件、数据库、Web服务 | CD星应急测控指令数据，发送CD星应急测控指令数据（文件名包含空闲资源的占用结果） 取消上行数据发送，用于取消上行数据发送（文件名包含空闲资源的占用结果） |

被测软件性能

表1-4BCD星指令生成与发控软件性能列表

| 序号 | 性能指标 | 指标来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 卫星有效载荷控制指令生成准确率100％ | 软件需求规格说明4.4节 |
|  | CPU余量不小于20% | -- |
|  | 内存余量不小于20% | -- |
|  | 软件连续运行时间不小于28.8小时（24小时×120%） | -- |

被测软件基本信息

系统内各软件总体情况如下表所示。

表1-5被测软件基本信息表

| 序 号 | 软件所在子系统/设备名称 | 软件 名称 | 软件类型 | 重要/安全等级 | 运行 环境 | 开发 环境 | 编程 语言 | 版本 | 软件规模/代码行 | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务运控与决策支持分系统 | BCD星指令生成与发控软件 | 新研 | 重要 | openEuler、postgreSQL、Java Jdk 1.8、Apache Tomcat 8.0、Chrome 101.0.4951.30（64位） | Ineellil IDEA 2024.1、postgreSQL17、Java Jdk 1.8、Apache Tomcat 8.0 | Java | V1.41 | 179578行/ 94921行 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |

文档概述

本文档是对本项目进行测试的测试说明，对测试计划中提出的测试项安排测试进度、准备测试的软件和硬件环境，并在此基础上设计详细的测试用例，包括测试输入设计、测试操作设计、期望测试结果等。

引用文件

标准类引用文档

引用标准类文档如下表所示：

表2-1引用标准类文档

| 序号 | 文件/标准名称 | 标识 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试实验室和校准实验室通用要求 | GJB 2725A-2001 | 2001-05-31 | 原中国人民解放军总装备部 |
|  | 航天型号软件测试规范 | QJ 3027A-2016 | 2016-01-19 | 国家国防科技工业局 |
|  | 军用软件测试指南 | TE-BTCG-003-2021 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | 军用软件评估能力指南 | TE-BTCG-005-2021 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | 军用软件测评实验室测评过程和技术能力要求 | 〔2005〕装电字第324号 | 2005-12 | 原总装备部电子信息基础部 |
|  | 空间科学卫星工程软件管理规定 | KX-0-ZL-02A-2019 | 2019-12 | 中国科学院国家空间科学中心 |

技术类引用文档

引用技术类文档如下表所示。

表2-2引用技术类文档

| 序号 | 文件/标准名称 | 标识 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 探路者一号卫星工程地面支撑系统任务运控与决策支持分系统BCD星指令生成与发控软件需求规格说明 | TY-00-DZY-06-SRS-01-1.01 | 2026-01 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
|  | 探路者一号卫星工程地面支撑系统任务运控与决策支持分系统BCD星指令生成与发控软件用户手册 | TY-00-DZY-06-SUM-01-1.02 | 2026-04 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
|  | KX-12A卫星遥控数据格式及参数说明 | KX-12A-C00-BG-21 | 2026-02 | 上海微小卫星工程中心 |
|  | BCD星遥控总表 | -- | 2026-08 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | BCD星指令生成与发控软件第三方测评大纲 | PT-R2657-TO-1.10 | 2026-08 | 中国科学院卫星软件测评中心 |
|  | BCD星指令生成与发控软件第三方测试说明 | PT-R2657-TD-1.10 | 2026-08 | 中国科学院卫星软件测评中心 |
|  | BCD星指令生成与发控软件第三方测试记录 | PT-R2657-TN | 2026-08 | 中国科学院卫星软件测评中心 |
|  | BCD星指令生成与发控软件第三方测试问题报告单 | PT-R2657-QT | 2026-08 | 中国科学院卫星软件测评中心 |

测试环境

静态测试环境

静态测试在中国科学院卫星软件评测中心进行，具体软件项和硬件需求如下：

软件项

静态测试环境软件项如下表所示：

表3-1静态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCD星指令生成与发控软件 | V1.40 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 被测软件 |
|  | 科代代码分析工具 | V24.2.0 | 中国科学院卫星软件评测中心 | 用于运行错误检测、静态分析 |
|  | Source Insight | V4.0 |  | 阅读代码工具 |
|  | Beyond Compare | V4.4 |  | 代码对比工具 |
|  | SourceCounter | V3.4.16.85 |  | 代码行统计工具 |
|  | Microsoft Office | 2016 |  | 文档阅读、编辑工具 |

硬件和固件项

静态测试环境硬件和固件项如下表所示：

表3-2静态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 配置信息 | 设备IP | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机 | CPU:intel i7 6700 内存：16G 硬盘：500G 操作系统：Windows 7(64) | 10.10.150.193 | 中国科学院卫星软件评测中心 | 运行科代代码分析工具、Source Insight等测试工具以及相关辅助软件，用于静态测试。 |

动态测试环境

BCD星指令生成与发控软件配置项测试环境

本次软件动态测试环境如下图所示，主要由BCD星指令生成与发控台位、业务通信与管理调度台位、BCD星计划编制台位、数据库服务器、仿真演练台位、卫星仿真台位等设备组成。其中，BCD星指令生成与发控台位设备为被测软件所驻留的设备，业务通信与管理调度台位、BCD星计划编制台位、数据库服务器为真实陪测件，仿真演练台位用来仿真测控通信通道，卫星仿真台位搭载PLM模拟器。BCD星指令生成与发控软件测试环境图见下图。

中国科学院国家空间科学中心负责对其提供的测试环境进行配置和安装，由研制单位和测评机构确认其正确性。测试环境一旦建立并经过确认应保持其状态，任何对测试环境的更改和使用都要进行严格控制。

图3-1 BCD星指令生成与发控软件测试环境示意图

软件项

动态测试环境软件项如下表所示：

表3-3动态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCD星指令生成与发控软件 | 静态测试结束后版本 | 中国科学院国家空间科学中心 | 被测软件 |
|  | BCD星计划编制软件 | V1.41 |  | 陪测软件 |
|  | 业务调度与管理软件 | V1.40 |  | 陪测软件 |
|  | 参数处理与综合判读软件 | V1.40 |  | 陪测软件 |
|  | 接口模拟软件 | V1.40 |  | 陪测软件 |
|  | 卫星测控服务软件 | V1.40 |  | 陪测软件 |
|  | PostgreSQL | 14 |  | 数据库 |
|  | 360浏览器 | 7.0.0.111 |  | 陪测软件 |

硬件和固件项

动态测试环境硬件和固件项如下表所示：

表3-4动态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 配置信息 | IP | 检定有效期 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCD星指令生成与发控台位 | CPU: Intel Xeon (Skylake, IBRS) 内存: 15GB 硬盘: 43GB | 10.10.160.109 | -- | 中国科学院国家空间科学中心 | 被测软件 所属设备 |
|  | BCD星计划编制台位 | CPU: Intel Xeon (Skylake, IBRS) 内存: 15GB 硬盘: 43GB | 10.10.160.108 | -- |  | 陪测设备，运行BCD星计划编制软件 |
|  | 业务通信与管理调度台位 | CPU Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) 内存 15 GB 磁盘 50 GB | 10.10.160.101 | -- |  | 陪测设备，运行业务通信与管理调度软件、报警监视与分析软件和参数处理与综合判读软件 |
|  | 数据库服务器 | CPU: Intel Xeon (Skylake, IBRS)； 内存：32GB 硬盘：74GB | 10.10.160.120 10.10.160.124（数据保密） | -- |  | 陪测设备，运行数据库软件 |
|  | 接口模拟软件台位 | CPU Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) 内存 31 GB 磁盘 50 GB | 10.10.160.148 | -- |  | 陪测设备，用于模拟测控通信通道 |

测评数据

本次测评所需的数据见下表。

表3-5测评数据表

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BCD星有效载荷控制计划（含科学观测计划、有效载荷参数配置申请、编队控制计划等） | 真实 | 单位：组 | 15组 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | BCD星测控设备工作计划（卫星指令计划） | 真实 | 单位：组 | 5组 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | BCD星载荷软件更新申请（载荷软件更新计划） | 真实 | 单位：组 | 3组 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | CD星应急有效载荷控制计划 | 真实 | 单位：组 | 2组 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | CD星应急测控指令数据 | 真实 | TXT文件 | 1份 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | 数传星历表 | 真实 | 星历参数（随控制计划下发） | 1份 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | 非bin格式文件样本 | 模拟 | txt/xlsx文件 | 10份 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | BCD星指令帧bin文件 | 真实 | bin文件 | 13个 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | BCD星高速上注数据（字节高速上行数据帧TXT文件） | 真实 | TXT文件 | 3个 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |
|  | 手动生成指令 | 真实 | 单位：条 | 1408条 | 公开 | 中国科学院国家空间科学中心 |

测评环境差异

测试环境中的软硬件可以有效支持测试输入输出，能够保障测试顺利有效，但测控通讯设备采用仿真软件模拟，与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析见下表。

表3-6测评环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 真实测控通信通道 | 测试测控通信通道 | 使用接口模拟软件模拟测控通信业务，模拟测控通信与真实测控通信设备的数据与功能均与真实环境一致，对测试结果无影响。 |
|  | 真实网络环境 | 测试环境网络环境 | 测试环境网络环境为不同网段内的各设备，实际业务环境各设备部署的IP地址存在差别，但不影响功能、性能、接口等测试。 |
|  | 真实服务器 | 测试服务器 | 测试服务器与真实服务器配置一致，不影响功能、性能、接口等测试。 |
|  | 真实PC机 | 测试PC机 | 测试PC机与真实PC机配置一致，不影响功能、性能、接口等测试。 |

软件更改部分

BCD星指令生成与发控软件软件需求规格说明1.02版本和1.03版本，以及被测软件代码1.40版本和1.41版本，项目组对被测软件更改情况进行汇总，对文档和代码更改进行影响域分析，如下表所示：

表4-1更改说明及影响域分析汇总

| 序号 | 更改类型 | 更改内容描述 | 影响域分析 | 影响用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档更改 | 1）修改1.3节文档概述，修正描述章节号部分错乱的问题 2）修改3引用文档，添加《公开-KX12BCD遥控总表》，《地面支撑系统任务运控与决策支持分系统接口控制文件》的引用 3）修改4.6.2节，外部数据需求表,与BCD星指令生成与发控软件配置项外部接口表保持一致 4）修改4.6.1节，内部数据需求表，将表头“单位”修改为“数据类型” 5）修改4.3.2.1节，BCD星指令生成流程描述第8步 6）修改4.3.2.6.1节BCD星指令码反演验证流程描述中的错别字 7）修改4.3.3.1 节功能概述中语句不通顺的地方 8）修改4.3.2.8.1节功能概述描述 9）修改4.3.2.1节所有Use Case标识表中BCD星指令生成记录管理项目唯一标识符 10）修改附录A需求跟踪矩阵表中性能要求的编号 | 仅影响需求规格说明文档 | 修改用例： YL_DC |
|  | 软件更改 | 1）D204、D300等指令编制报错问题修改 2）D211、D212参数修改为正常录入 3）D301经纬度录入限制为常规范围内 4）D213、D220、D226参数修改正确 5）D217、D222、D223、D226、D227、D301等指令生成修改正确 6）D231、D232参数修改和大表一致 7）D235配置和大表指令一致 8）D651、D751配置和大表一致 9）D750参数配置为和大表一致 10）D779参数配置为和大表一致 11）D959、D961、D963~D965、D968、D969、D975~D977参数配置为和大表一致 12）K1009、K1010、K2303、K2304修改为和大表一致 13）多个大表新增指令录入软件中 | 仅影响指令生成功能 | 复用用例 YL_SU_YZLZ_001 修改用例 YL_AC_SCZQ_001 YL_BT_ZLBJ_001 |

回归测试需求

BCD星指令生成与发控软回归测试

文档审查

表4-2文档审查测试项目表

| 测试项名称 | 文档审查 | 测试项标识 | XQ_DC | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 隐含需求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | -- |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.文档审查（XQ_DC_DC001） 本软件测试文档审查包括的内容如下： - 软件需求规格说明TY-00-DZY-06-SRS-01-1.01，V1.03 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.文档审查（XQ_DC_DC001） 测试人员人工阅读文档，依据文档检查单对软件文档进行审查，文档审查工作内容包括： 1）审查软件文档内容是否完整； 2）审查软件文档描述是否准确； 3）审查软件文档格式是否规范； 4）审查软件文档是否文文一致。 按照附录3.1需求规格说明审查单，对被测文档《BCD星指令生成与发控软件需求规格说明》进行审查； 《BCD星指令生成与发控软件概要设计说明》和《BCD星指令生成与发控软件用户手册》齐套性进行审查。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 被测软件文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致。 |  |  |  |  |

功能测试

BCD星指令生成

BCD星遥控指令帧生成功能

表4-3功能测试项目表

| 测试项名称 | BCD星遥控指令帧生成功能 | 测试项标识 | XQ_SU_YZLZ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《探路者一号卫星BCD星指令生成与发控软件需求规格说明》4.3.2.4 BCD星遥控指令帧生成功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | BCD星遥控指令帧生成模块负责根据遥控帧格式约定，将遥控指令包编制成遥控注入数据帧格式，进行数据域校验，同时计算帧校验和。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.指令帧格式编制功能（XQ_SU_YZLZ_SU01） 通过人工加载有效载荷控制计划后点击指令编制，查看编译列表中指令帧是否按遥控帧格式约定正确编制（帧头标识、数据域格式化），超过一包的指令是否正确分包且数量和字节数正确。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.指令帧格式编制功能（XQ_SU_YZLZ_SU01） 1）进入指令生成-手动生成页面，加载一个有效载荷控制计划，点击指令编制按钮，查看右侧编译列表中是否显示指令帧编码，检查帧头标识是否符合遥控帧格式约定； 2）查看编译列表中指令帧的数据域是否正确格式化，与遥控指令包数据比对是否一致； 3）加载包含大量指令的计划，点击指令编制，查看超过一包的指令是否正确分成多包（多帧），检查每帧的数量和字节数是否正确； 4）通过反演列表中的反演信息与编译列表中的指令帧编码进行比对，查看帧格式编制是否正确。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖所有测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |

性能测试

BCD星指令生成准确率测试

表4-4性能测试项目表

| 测试项名称 | BCD星指令生成准确率测试 | 测试项标识 | XQ_AC_SCZQ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《探路者一号卫星BCD星指令生成与发控软件需求规格说明》4.4 指令生成准确率 |  |  |  |  |
| 需求描述 | BCD星指令发控日志记录模块负责将每次发送的指令信息及发送时间等信息进行记录存储，并提供信息查询功能。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.BCD星指令生成准确率性能测试（XQ_AC_SCZQ_AC01） 通过使用软件遍历生成所有类型的BCD星指令，对每条指令判断正确性，检查指令生成准确率能否达到100%。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.BCD星指令生成准确率性能测试（XQ_AC_SCZQL_AC01） 1）使用软件生成BCD星指令，遍历所有类型的指令（具体见附件7），对每条指令判断正确性，检查指令生成准确率能否达到100%。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖所有测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |

边界测试

指令边界测试

表4-5边界测试项目表

| 测试项名称 | 指令边界测试 | 测试项标识 | XQ_BT_ZLBJ | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《指令码比对文件》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 发控指令参数正确性 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1.BCD星指令边界测试（XQ_BT_ZLBJ_BT01） 通过对所有对比表中载荷指令的参数边界上、边界外、边界内数据进行输入，测试各指令参数的边界判断，回归针对错误指令边界进行验证。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1.BCD星指令边界测试（XQ_BT_ZLBJ_BT01） - D300检查其参数4取值范围为1-28，输入0和29并保存指令参数，查看软件是否未保存参数并弹出错误提示。 - D301检查其参数3取值范围为1-5，输入0和6并保存指令参数，查看软件是否未保存参数并弹出错误提示。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试用例覆盖所有测试子项要求的全部内容。 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 各测试步骤、测试用例执行结果与预期一致，功能实现正确。 |  |  |  |  |

回归测试用例概述

| 序号 | 测试用例名称 | 用例标识 | 用例综述 | 用例属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文档审查 | YL_DC | 按回归要求对错误位置文档以及影响地方进行更改后验证 | 修改用例 |
|  | 指令帧格式编制功能 | YL_SU_YZLZ_001 | 通过人工加载有效载荷控制计划后点击指令编制，查看编译列表中指令帧是否按遥控帧格式约定正确编制（帧头标识、数据域格式化），超过一包的指令是否正确分包且数量和字节数正确 | 复用用例 |
|  | BCD星指令生成准确率测试 | YL_AC_SCZQ_001 | 通过使用软件遍历生成所有类型的BCD星指令，对每条指令判断正确性，检查指令生成准确率能否达到100% | 修改用例 |
|  | 指令边界测试 | YL_BT_ZLBJ_001 | 通过对所有对比表中载荷指令的参数边界上、边界外、边界内数据进行输入，测试各指令参数的边界判断 | 修改用例 |

测试用例

BCD星指令生成与发控软件配置项测试

文档审查

| 测试用例名称 |  | 文档审查 | 标 识 |  | YL_DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 |  | 软件测试依据：回归测试需求 测试需求分析：4.1.1.1文档审查 测试需求标识：XQ_DC |  |  |  |
| 测试用例综述 |  | 按大纲附件中文档齐套性审查单检查需求文档进行审查。 |  |  |  |
| 用例初始化 |  | -- |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 研发方已提供文档。 |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |
| 1 | 按照需求规格说明审查单，对被测文档《BCD星指令生成与发控软件需求规格说明》进行审查，针对第一轮测试问题进行回归 |  |  | 第一轮文档问题全部解决，文文一致，描述正确 |  |
| 终止 条件 | 本测试用例的全部测试步骤被执行或因某种原因导致测试步骤无法执行(异常终止) |  |  |  |  |
| 通过 准则 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 设计 人员 | 李友 |  |  |  |  |

功能测试

BCD星指令生成

BCD星遥控指令帧生成功能

| 测试用例名称 |  | 指令帧格式编制功能 | 标 识 |  | YL_SU_YZLZ_001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 |  | 软件测试依据：回归测试需求 测试需求分析：4.1.1.2.1.1BCD星遥控指令帧生成功能 测试需求标识：XQ_SU_YZLZ |  |  |  |
| 测试用例综述 |  | 通过人工加载有效载荷控制计划后点击指令编制，查看编译列表中指令帧是否按遥控帧格式约定正确编制（帧头标识、数据域格式化），超过一包的指令是否正确分包且数量和字节数正确 |  |  |  |
| 用例初始化 |  | 1.被测软件已正常启动 2.测试环境已配置就绪 3.相关接口已连通 |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 1.被测软件版本受控 2.测试环境满足设计要求 |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  |  | 期望结果与评估标准 |  |
|  | 进入指令生成-手动生成页面，加载一个有效载荷控制计划，点击指令编制按钮，查看右侧编译列表中是否显示指令帧编码，检查帧头标识是否符合遥控帧格式约定 |  |  | 正确显示指令帧编码 |  |
|  | 查看编译列表中指令帧的数据域是否正确格式化，与遥控指令包数据比对是否一致 |  |  | 与遥控指令包数据比对一致 |  |
|  | 加载包含大量指令的计划，点击指令编制，查看超过一包的指令是否正确分成多包（多帧），检查每帧的数量和字节数是否正确 |  |  | 每帧的数量和字节数正确 |  |
|  | 通过反演列表中的反演信息与编译列表中的指令帧编码进行比对，查看帧格式编制是否正确 |  |  | 帧格式编制正确 |  |
| 终止 条件 | 本测试用例的全部测试步骤被执行或因某种原因导致测试步骤无法执行(异常终止) |  |  |  |  |
| 通过 准则 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 设计 人员 | 李友 |  |  |  |  |

性能测试

BCD星指令生成准确率测试

| 测试用例名称 |  | BCD星指令生成准确率测试 |  | 标 识 | YL_AC_SCZQ_001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 |  | 软件测试依据：回归测试需求 测试需求分析：4.1.1.3.1BCD星指令生成准确率测试 测试需求标识：XQ_AC_SCZQ |  |  |  |
| 测试用例综述 |  | 通过使用软件遍历生成所有类型的BCD星指令，对每条指令判断正确性，检查指令生成准确率能否达到100% |  |  |  |
| 用例初始化 |  | 1.被测软件已正常启动 2.测试环境已配置就绪 3.相关接口已连通 |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 1.被测软件版本受控 2.测试环境满足设计要求 |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  | 期望结果与评估标准 |  |  |
|  | 使用软件生成BCD星指令，遍历所有类型的指令（具体见大纲附件7），对每条指令判断正确性，检查指令生成准确率能否达到100% |  | 指令生成准确率达到100%，各参数变体验证通过，参数边界验证看边界测试 |  |  |
| 终止 条件 | 本测试用例的全部测试步骤被执行或因某种原因导致测试步骤无法执行(异常终止) |  |  |  |  |
| 通过 准则 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 设计 人员 | 李友 |  |  |  |  |

边界测试

指令边界测试

| 测试用例名称 |  | 指令边界测试 |  | 标 识 | YL_BT_ZLBJ_001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 |  | 软件测试依据：回归测试需求 测试需求分析：4.1.1.4.1指令边界测试 测试需求标识：XQ_BT_ZLBJ |  |  |  |
| 测试用例综述 |  | 通过对所有对比表中载荷指令的参数边界上、边界外、边界内数据进行输入，测试各指令参数的边界判断 |  |  |  |
| 用例初始化 |  | 1.被测软件已正常启动 2.测试环境已配置就绪 3.相关接口已连通 |  |  |  |
| 前提和约束 |  | 1.被测软件版本受控 2.测试环境满足设计要求 |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作 |  | 期望结果与评估标准 |  |  |
|  | D300检查其参数4取值范围为1-28，输入0和29并保存指令参数，查看软件是否未保存参数并弹出错误提示 |  | 未保存参数并弹出错误提示 |  |  |
|  | D301检查其参数3取值范围为1-5，输入0和6并保存指令参数，查看软件是否未保存参数并弹出错误提示 |  | 未保存参数并弹出错误提示 |  |  |
| 终止 条件 | 本测试用例的全部测试步骤被执行或因某种原因导致测试步骤无法执行(异常终止) |  |  |  |  |
| 通过 准则 | 本测试用例的全部测试步骤都通过即标志本用例为“通过” |  |  |  |  |
| 设计 人员 | 李友 |  |  |  |  |

需求的可追踪性

表7-1需求追溯表

| 序号 | 软件需求规格说明 |  | 测评大纲 |  |  | 测试用例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节号 | 章节描述 | 大纲章节号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 用例 章节号 | 测试用例名称 | 测试用例标识 |
|  | / | / | 6.2.1.1 | 文档审查 | XQ_DC | 6.1.1 | 文档审查 | YL_DC |
|  | 4.3.2.4 | BCD星遥控指令帧生成功能 | 6.2.1.4.2.3 | BCD星遥控指令帧生成功能 | XQ_SU_YZLZ | 6.1.2.1.1 | 指令帧格式编制功能 | YL_SU_YZLZ_001 |
|  | 4.4 | 指令生成准确率 | 6.2.1.5.1 | BCD星指令生成准确率测试 | XQ_AC_SCZQ | 6.1.3.1 | BCD星指令生成准确率测试 | YL_AC_SCZQ_001 |
|  | / | / | 6.2.1.7.1 | 指令边界测试 | XQ_BT_ZLBJ | 6.1.4.1 | 指令边界测试 | YL_BT_ZLBJ_001 |

附录A：指令回归表

| 序号 | 指令代码 | 指令码 | 与星上指令的一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K1009 | EB9021AA441900FE1B43C000000B1F00000000000000011BB37566D2 | 不一致 |
|  | K1010 | EB9021AA441900FE1B43C000000B1F00000000000000011EE3D066D2 | 不一致 |
|  | k5073 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050DB57B77630 | 不一致 |
|  | k5074 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050DE07127630 | 不一致 |
|  | k5075 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050E1C0AE7630 | 不一致 |
|  | k5076 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050E4900B7630 | 不一致 |
|  | k5077 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050E7A0687630 | 不一致 |
|  | k5078 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050EA71C57630 | 不一致 |
|  | k5079 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050ED01227630 | 不一致 |
|  | k5080 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050F0C2BE7630 | 不一致 |
|  | k5081 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050F3F2DD7630 | 不一致 |
|  | k5082 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050F6A2787630 | 不一致 |
|  | k5083 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050F953977630 | 不一致 |
|  | k5084 | EB9021AA441900FE1B42C000000B1F0000000000000050FC03327630 | 不一致 |
|  | k5089 | EB9021AA441900FE1B46C000000B1F00000000000000510BAFFB35B8 | 软件中不存在该指令 |
|  | k5090 | EB9021AA441900FE1B46C000000B1F00000000000000510EFF5E35B8 | 软件中不存在该指令 |
|  | D507 | 与BCD星遥控总表20260815版本要求一致 | 无法输入参数 |
|  | D770 | EB9021AA447900FE1B20C000006B1F000000000000000709EB90005825B140EE0032002500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000EE000000000000000000000000000000000000000000000000034909D742AF6641 | 不一致 |
|  | D779 | EB9021AA442900FE1B20C000001B1F000000000000000709EB90000825A1490000000000010F09D7CB961B54 | 参数对不上 |
|  | D780 | EB9021AA447900FE1B00C000006B1F000000000000000709EB90005825A140EE003200250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024B09D799A78FA9 | 不一致 |
|  | D959 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC028000D1F000000000000000962000A077C555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555B60B | 参数值类型应为UINT16 |
|  | D961 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC00E000C1F00000000000000096601253D55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555009F | 参数值类型应为UINT8 |
|  | D963 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC010000D1F00000000000000096A000AAEDD555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555DAEB | 参数值类型应为UINT16 |
|  | D964 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC011000D1F00000000000000096C003C4AE8555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D86F | 参数值类型应为UINT17 |
|  | D965 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC012000D1F00000000000000096E001E20A8555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555DFE3 | 参数值类型应为UINT18 |
|  | D968 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC015000D1F000000000000000974000147D4555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D27F | 参数值类型应为UINT16 |
|  | D969 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC016000D1F000000000000000976000129B4555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D5F3 | 参数值类型应为UINT16 |
|  | D975 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC01C000C1F00000000000000098201F94B555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555552DD7 | 参数值类型应为UINT8 |
|  | D976 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC01D000C1F000000000000000984051369555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555552F53 | 参数值类型应为UINT9 |
|  | D977 | EB9021CF60FF44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B4BC01E000C1F00000000000000098601358F5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555528DF | 参数值类型应为UINT10 |
|  | k2303 | EB9021AA441900FE1B40C000000B1F000000000000002306106D57F4 | 不一致 |
|  | k2304 | EB9021AA441900FE1B40C000000B1F000000000000002309E18257F4 | 不一致 |
|  | D204 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE19C0C00000191F000000000000000212EB9000EB25123456789001C909D79513555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D390 | 编制报错 |
|  | D211 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1980C00000171F000000000000000230EB90000421082313005F09D72AE35555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555EA50 | 无法输入参数 |
|  | D212 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE19A0C00000171F000000000000000233EB90000421081345008109D76CE855555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557567 | 无法输入参数 |
|  | D213 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B47C000000D1F00000000000000023613887C8755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555553A9 | 没有参数 |
|  | D217 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE19A0C00000171F000000000000000242EB9000042110000C003D09D70ABF55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557567 | 不一致 |
|  | D222 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1980C00000161F000000000000000251EB900003070000000709D784315555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558DCC | 不一致 |
|  | D223 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE19A0C00000121F000000000000000254EB900003070000AD19555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551992 | 不一致 |
|  | D226 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1980C00000171F000000000000000251EB90000421070000002809D7DE295555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555EA50 | 参数对不上 |
|  | D227 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE19A0C00000171F000000000000000254EB90000421070000002809D79EE755555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557567 | 不一致 |
|  | D231 | EB9021AA441B00FE1B47C000000D1F00000000000000026C0000A3281ED1 | 参数1枚举值和最新大表不一致 |
|  | D232 | EB9021AA441B00FE1B47C000000D1F00000000000000026F0000FA781ED1 | 参数1枚举值和最新大表不一致 |
|  | D235 | EB9021AA441A00FE1B47C000000C1F00000000000000027803D5F2E8A9 | 参数和最新大表不一致 |
|  | D300 | EB9021AA444600FE1B47C00000381F00000000000000030000000019000009B4000302F8B18002FB55AC02F8B180012C01010002FA0300012C01010002FB5480012C01010009C27EF8 | 编制报错 |
|  | D301 | EB9021CF60CC44F500AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE1B47C00000181F0000000000000003030042E9B6A14221CED942EA4CCD0E3055555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555629F | 经纬度值域范围过大 |

——文件结束——